计算机网络实验一

实验目的：

通过实验，有助于学生：

(1). 理解 IP 地址的工作方式，掌握利用 ipconfig 查看计算机网络配置的方法。

(2). 掌握使用 ping 或 tracert 工具进行网络故障诊断的基本操作

实验内容：

本实验分为四个部分：

1.使用 ipconfig 查看本地计算机的网络配置，

2.使用 ping 与 tracert 进行网络故障探查；

实验报告：

实验报告内容，在实验步骤中以红字标出

实验步骤

1. 使用 ipconfig 查看本地计算机的网络配置：

1.1. 在开始菜单->运行中键入 cmd 命令，启动命令提示符

1.2. 在命令提示符中输入“ipconfig”,检查本地计算机的网络配置，请截取运行结果图，并根据输出结果回答以下问题：

问题 1：你正在使用的是有线连接还是无线连接？

问题 2：你的计算机的 IPV4 地址是多少？

问题 3：子网掩码是多少？(请使用点分十进制)

问题 4： 默认 IPV4 路由器是多少？

问题 5： 你的计算机的网络号是多少？请写出计算过程。

问题 6：联系 IP 地址的工作原理，给出一个与你的计算机属于同一个子网的 IP地址，再给出一个与你的计算机属于不同子网的 IP 地址。

问题 7：在假设你需要向你在问题 5 中给出的那个与你的计算机属于同一子网的IP 地址发送一个数据分组，该分组会被首先发送给哪台计算机？为什么？

问题 8：设你需要向你在问题 5 中给出的那个与你的计算机属于不同一子网的 IP

地址发送一个数据分组，该分组会被首先发送给哪台计算机？为什么？

1.3. 请你旁边的同学将他的 ipconfig 的运行结果截图发给你，请将他发给你的截图粘贴在实验报告里，请根据该图回答以下问题：

问题 9：两台计算机的网络配置的 IP 地址，子网掩码，默认路由器是否相同？并解释为什么相同或不同。

2. 使用 ping 与 tracert 进行网络故障探查：

2.1 在开始菜单->运行中键入 cmd 命令，启动命令提示符

2.2 在命令提示符中输入“ping www.baidu.com”,检查本地计算机是否与百度服

务器是否是连通的。请截图至实验报告，并根据结果在实验报告中回答：

问题 10：你的计算机共发送了多少分组，接收了多少分组，最小往返延迟是多

少，最大往返延迟是多少，平均往返延迟又是多少？

问题 11：请分析执行 ping 命令时，你的计算机发出的第一个分组是发往哪一台

计算机的？完成什么工作？

2.3 在命令提示符中输入“tracert www.baidu.com”，请将结果截图至实验报告，

并回答以下问题

问题 12：从本地路由器到百度的服务器共经过了多少个路由器？

3. 本次课的主要内容是什么（网络部分）？请梳理回顾作为自己的复习资料，并尽可能详细列在下面。如:

- 请解释网络层中"路由"和"转发"的区别.

- 如何判断两台主机是否在同一个子网？

- 运输层的 TCP 和 UDP 协议在服务特性上有显著差异，试总结二者的核心区别，并说明不同特性对应的典型应用场景。

- 对比C/S模式和P2P模式的优缺点